| Суда типа «МО» - пассажирский речной одновинтовый теплоход с однодечной надстройкой, предназначенный для массовой перевозки пассажиров на пригородных и местных линиях. Также использовались как разъездные суда путейских служб. Суда данного типа эксплуатировалось на Волге, Оке, Каме, Дону, Неве, Северной Двине, Иртыше, Оби, Енисее и Днепре. По проекту допускало плавание судов в битом льду (толщина 40 см) по подготовленной трассе за ледоколом. В 90-е годы много судов было выведено из работы и списаны, в 2000-х годах часть оставшихся судов была выкуплена частными компаниями и лицам и переоборудованы в прогулочные и разъездные суда повышенной комфортности (оборудованные под проведения праздничных мероприятий как на коротких рейсах, так и на продолжительных). Теплоходы оборудовали каютами, менялась внутренняя планировка, модернизировалось оборудование и механизмы. Автор проекта: ЦТКБ, 1955 г. Год постройки головного судна: 1957 г. Постройка: Московский судостроительный судоремонтный завод (Россия, Москва) Невский судостроительный судоремонтный завод (Россия, Шлиссербург) Херсонский ССРЗ им. Коминтерна (Украина, Херсон) Класс речного регистра: «О2,0» (в зависимости от проведенной модернизации) Проект 839, 839А и 839А/1569: Длина, м: 29,54 Ширина, м: 5,21 Высота надводная без мачты, м: 5,0 Высота борта, м: 2,4 Водоизмещение полное, т: 76,2-78 Осадка средняя при водоизмещении 76,2-78 т, м: 1,22-1,24 Водоизмещение порожнем, т: 60,89-63,1 Осадка средняя при водоизмещении 60,89-63,1 т, м: 1,06-1,08 Пассажировместимость, чел.: 138 Мест для экипажа: 3 Автономность, сут.: 3 Продолжительность рейса в одну сторону, часов: 3 Скорость, км/ч: 19-20 Главные двигатели: 6ЧСП 15/18 (3Д6) Мощность ГД, э.л.с.: 150 Движитель: Гребной винт Диаметр, м: 0,92 Шаг, м: 1,2 Дисковое отношение: 0,45 Число лопастей: 4 Материал: Стальное литье Направление вращения: Правое Проект 873, 873А: Длина: 29,54 м Ширина: 5,55 м Высота борта: 2,4 м Высота габаритная: 4,35 м Водоизмещение в грузу: 78,4 т Осадка средняя в грузу: 1,25 м Водоизмещение порожнем: 68,6 т Осадка судна порожнем: 1,15 м Мест для экипажа: 6 Служебные места: 5 (спецназначение) или 7 (теплопартия) чел Автономность: 3-6 сут Экипаж: 3 чел Скорость: 19 км/ч Тип ГД: 3Д6 (873А) или 3Д12 (873) Мощность ГД: 1х110 или 1х220 кВт - Фотографии судов данного проекта Список известных судов данного проекта: Яндекс.Директ«ЭКСПО-лизинг»: Лизинг судов Морские и речных суда! Аванс – от 15%, до 7 лет, гибкий подход.Заказ Boeing 737-800 Корпоративные пассажирские авиа перевозки на Boeing 737-800. Срочный вылет!Реском-Тюмень Грузовые перевозки морским и речным транспортом. Дорожное строительство. ПРОЕКТ; ГОД ПОСТРОЙКИ; НАЗВАНИЕ; СТАРОЕ НАЗВАНИЕ. 873А; 1961; 13. 648. 839; LAREDO. 839А-03; 1962; АДИЛЯ; МО-69, ЭДЕЛЬВЕЙС (03.2004). 839А/1569; 1962; АЛЕКСАНДР ВОРОПАЕВ; МО-60. 839; 1957; АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 839; 1958; АЛМАЗ. АЛЬМАРИН. 873А; 1967; АНТАРЕС. 839А-03; 1959; АПЕЛЬСИН; МО-16 (05.1997), КАСПЕР (2004). 839/45.76; 1962; АСКАНИЯ. 839-Р; 1962; АССОЛЬ; ДЕРБЕНЕВКА (06.2003). 839А-03; 1960; АССОЦИАЦИЯ; МО-21, НАДЕЖДА (12.2008). 839А/1569; 1962; БАРРАКУДА; МО-50. 839; 1958; БЕРЕЖОК. 873А; 1966; БИРЮЗА. 873А; 1967; БРИГАНТИНА. 873А; 1966; БРИЗ. 839А-03; 1960; БРЯНСК. 839; БУРАН. 839; 1959; БУРЕВЕСТНИК; АДМИРАЛ УШАКОВ. БУРЯ. 839; 1961; БУРЯ. 839; БУЯН. 839А-03; 1960; В.М. АЛЕКСЕЕВ. 839; ВАРТОВИЙ. 873А; ВАСИЛИЙ ПЕРВЫЙ. 839; ВЕРНЫЙ. 839А; 1963-1977; ВЕСТ; МО-98 (08.1964). 839А/1569; 1963; ВИКТОРИЯ; МО-71. 839А; 1961; ВИТЯЗЬ; МО-40. 873А; 1966; ВОСХОД; МО-126. 839А; 1963; ВОСХОД. 839; ГАЙДАРОВЕЦ. 839А/1569; 1964; ГАРОМИС. 839; 1958; ГЕОЛОГ. 839А; 1963; ГОРИЗОНТ. 873А/45.99; 1963; ГРАНД НН; СТ-7 (2008). 839А-03; 1961; ДЕЛЬФИН; МО-48. 839П; 1957; ДЕЛЬФИН-1. ДЕСНА. 873А; 1967; ДИЗЕЛИСТ. 839А-03/1569; 1960; ДОЛИНА; МО-24. 839А; 1963; ДОЛЬЧЕ ВИТА; МО-96. 839А-03; 1966; ДУБНА-МАРИНА; МОСКОВСКИЙ ОХОТНИК (11.2010). 839А-03/1569; 1965-1991; ЖЕМЧУГ; МО-113 (1966). 839А-03; 1959; ЖИГУЛИ; МО-3. 839А-03/1569; 1965; ЖУРАВЕЛЬ; МО-120. 839; ЗЕЛЕНОГОРСК. 873А; 1967; ЗОРЯ; ЗАРЯ. |  |
| --- | --- |
|  | Элементы 1 - 50 из 195 Начало ¦ Пред. ¦ 1 2 3 4 ¦ След. ¦ Конец |